宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选细则（2023年修订）

第一章  总 则

第一条 为规范自治区园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选工作，推动文明施工管理和文明工地创建活动健康、持续发展，更好地贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，特制定本细则。

第二条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地，其施工过程安全管理和文明施工应达到自治区先进水平，具有较好的经济效益和社会效益。

第三条 建立宁夏园林绿化行业协会专家库，评选前，随机抽取专家库中人员组成专家组。专家库由全区园林绿化行业从事园林设计、施工、养护、管理等方面专家组成。

第四条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选依据国家有关法律法规、强制性标准以及自治区园林绿化有关规定等施工安全检查标准和规范开展。

第五条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选数实行择优评选。

第六条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选工作由宁夏园林绿化行业协会具体组织实施。

第七条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地，每年评选一次，评选当年秋季进行复查，复查以视屏复查及现场抽查两种方式进行，要求企业录制参评工程视屏需反映工程整体情况并清晰可见，视屏录制时间不少于三分钟。评选结果以最终复查结果为准。

第二章 评选标准

第八条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选具体考核标准如下：

(一）安全标准

1、建立健全安全管理机制

(1) 坚持以人为本，预防为主，消除隐患，常抓不懈的原则，详尽编制项目安全工作管理方案，安全管理防范预案，做到组织落实，人员落实，职责落实，器械落实，经费落实，形成纸质、影像、电子文档；

(2)安全管理人员持证上岗，坚守岗位；

(3)对管理人员、务工人员进行系统的安全施工、安全防范、安全操作、安全管理的教育培训。所编写的教材、现场教学的影像资料、培训人员名册设专案保存；

(4)制作设置安全知识及警示教育宣传展板；

(5)从事土建项目务工人员佩戴安全帽。

2、设施、设备、器材

(1)现场外围设置围挡，大门、员工通道、值班室等临设做到牢固、安全、整齐、美观。围挡外侧所标的宣传内容以生态建设、园林绿化、安全文明施工等为主；

(2)管理人员、务工人员办公、住宿用房要充分体现人文关怀，要坚固适用，适宜工作、居住，用水供电设施符合行业规范，设专人管理；

(3)用电设施的设置要严格执行电力部门的技术规范，各类电器的使用要在专业人员的监管下进行，严防用电事故；

(4)在各场所配备消防器材、器具，并指定专人管理；

(5)在医务人员指导下，设置常用急救药物箱，并有专人管理；

(6)职工食堂的炊事人员要持卫生健康证上岗，所用饮水、食材要符合相关卫生规定。指定专人采购。管理人员做好餐品日志，严防食物中毒；

(7)合理安排高温期作业时间，防止人员中暑；

(8)设置、指定机械车辆停放场所、出入线路；

(9)设置专门场所，放置有毒、易燃、污染物品；

(10)设置物品库房，用材场棚，指定专人保管、看管，防丢防盗；

(11)与有关部门协调，查清现场地下管线分布情况，采取措施，防止损坏；

(12)建筑类项目要设置防护网，施工人员系安全带，严防材料、工具坠落；

(13)采购的制造类设备、材料附生产厂家的产品合格证书；

(14)合理假植苗木，采取保湿措施，防止苗木失水。种植大苗采用支撑措施，防止风倒。及时排除种植地积水；

(15)合理使用化肥、农药剂量，防止肥害药害。喷药作业人员要穿戴防护用具。

（二）文明标准

1.建立健全文明工作规章制度，指派专人抓好落实；

2.水通、电通、路通场地平整；

3.现场管理人员要统一着装。上衣标印本企业注册名称。工作前、工作时严禁饮酒；

4.办公用房、职工食堂、务工人员宿舍、库房、停车场地、材料堆放场地美观整洁，卫生干净；

5.车俩、物资、材料摆放整齐有序；

6.在合理位置设置“五牌一图”，简明扼要书写相关内容。(1)五牌：

①　工程概况牌

②　安全生产牌；

③　消防安保牌；

④　环境保护牌；

⑤　文明施工牌；

（2）一图：工程总平面图；

7.科学合理排列施工工序，工期，施工现场井然有序；

8.土方作业车辆加盖苫布，进出现场要清洗车轮；

9.对裸土道路、有关场地进行洒水保湿；

10.及时清理处置各类生活、施工垃圾、废料；

11.所用施工工具、用品要在当日下班时及时带回，擦洗干净，摆放整齐；

12.参建单位（部门）和睦相处，协调一致，形成良好和谐的施工氛围，工程进度按期进行，施工质量、工艺达到相关技术要求；

13.采取措施，防止噪音扰民；

14.文明施工，按章作业，不发生粗制滥造现象；

15.按时发放农民工工资，无劳资纠纷；

16.不发生打架、群殴等治安现象；

17.多举措关心、体贴务工人员，营造良好的生活、工作环境；

18.协调处理好与周边单位、居民的关系，及时处理好群体性不良事件；

19.法定节日期间，营造健康良好节日气氛；

20.参加当地政府部门组织的相关活动；

21.开展项目作业现场实训、技能竞赛等有益活动。

第三章  评选范围和申报条件

第九条 评选范围：在自治区城市、县城规划区域内，符合下列条件的建设项目：

（一）公园类项目绿化面积400平方米（含400平方米）以上的园林绿化工程项目；

（二）其他类项目绿化面积4000平方米（含4000平方米）以上或工程造价在300万元以上（含300万元）的园林绿化工程项目；

（三）项目已按规定进行了招投标或委托、议标等；绿化工程设计符合国家和自治区园林绿化行业的技术规范；绿化施工符合自治区绿化施工技术标准和规范。

第十条 企业申报条件

一、申报宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选的企业应符合下列条件：

（一）在自治区注册的区内企业或登记进自治区内园林绿化工程施工的企业，外省企业必须要有在宁夏注册分公司的营业执照，并纳入园林绿化诚信监管系统的企业；

（二）工程建设符合国家基本建设程序，参与项目建设的各方主体市场行为规范；

（三）企业一年内（上年度5月1日至评审年度4月30日）未发生四级以上（凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元）工程建设重大事故；

（四）施工项目积极推广使用符合要求的新材料、新技术、新产品的安全防护设施和施工机械设备；

（五）施工现场临时设施齐全、整洁、卫生、结构安全，管理制度健全，管理人员落实到位；

（六）办理了施工人员人身意外伤害保险。

二、施工过程中发生下列情况之一，不得申报宁夏园林绿化工程安全文明施工标准化工地：

（一）工程各方建设主体及相关人员存在严重违法违规行为；

（二）恶意拖欠民工工资，造成不良影响的；

（三）发生恶性病疫或10人以上食物中毒；

（四）在自治区级和市县（区）园林主管部门检查中受到通报批评的，近一年（上年度5月1日至评审年度4月30日）有过不良行为诚信评价的；

（五）发生较大社会影响的有责投诉、治安案件或其他事件的。

第四章 申报程序和申报材料

第十一条 申报宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选需提交下列资料：

（一）与建设单位签订施工合同（网查业绩：中国采购与招标网或建设通）、中标通知书；

（二）项目班组人员（项目负责人、安全员、施工员、质检员、资料员、材料员等）专业证件原件及身份证原价及复印件；

（三）反映工程整体感观效果及主要局部质量情况的音像资料，景观照片或图片资料（清晰可见）；

（四）企业三证合一证件，法人身份证（复印件）；

（五）《宁夏园林绿化工程安全文明施工标准化工地申报表》（一式两份）；

（六）工地施工人员人身意外伤害保险证明。

第五章 考核和评审程序

第十二条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选结果的产生应坚持以下评选程序：

（一）确定现场评选时间，根据申报项目所在地按地级市进行分类、分组，在专家库中抽取专家，各组设组长1名，组员2名。具体现场评选方案报住建厅审核通过后执行；

（二）评审小组现场评审要有与该项目相关的资料、施工图等，项目负责人及监理必须在岗，否则，直接评定为不合格；

（三）根据现场评审情况，各小组专家进行内部综合评审，并给出评选意见及分数；

（四）现场评选结束后，各小组将评选结果递交评审组进行讨论，邀请企业人员参与（企业人员监督），评选结果85分以上为合格（含85分），85分以下为不合格；

（五）评选结果征求城市园林绿化属地园林主管部门意见；

（六）评审资料报住建厅审核；

（七）评选结果在宁夏园林绿化行业协会网站公示，公示期为10个工作日；

（八）公示报住建厅，公示无异议以协会文件印发评选结果。

第六章 评审纪律和奖励

第十三条 申报宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选单位要实事求是，不得弄虚作假，一经发现取消该企业本年度及下一年度的评审资格；评选过程中或评审结束后，发生过重大事故，受到自治区、市、县城市园林绿化主管部门通报批评，宁夏园林绿化行业协会有权做出取消该工程获奖称号的决定。

第十四条 检查、评审人员要秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正风，对违反者视情节轻重，撤消其检查、评审资格，移除自治区园林绿化行业协会专家库。

第十五条 宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评选工作接受社会监督，监督电话设在宁夏园林绿化行业协会。

第十六条 本细则自发布之日起实施。

附件：宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明施工标准化工地评分表

附件：

宁夏园林绿化行业协会园林绿化工程安全文明

施工标准化工地评分表

企业名称：                         检查日期：  年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 |  |  |  | 应得分 | 实得分 |  | 备注 |
| 1 | 安全管理 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | 文明施工 |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | 施工用电 |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | 园林硬质景观 |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | 园林绿化施工 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | 施工机具 |  |  | 15 |  |  |  |
| 评 语 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位及联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  | 电话 |  |  |  |

一、安全管理检查标准

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制及管理 | 未建立安全责任制或未执行的扣20分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员的扣20分 管理人员责任制未进行考核的扣10分，考核不合格的扣5分 未制定安全管理目标的扣10分 未层层签订安全生产协议书的扣10分；未制定考核规定的扣5分 | 20 |  |
| 2 | 施工组织设计及安全技术交底 | 施工组织设计中无安全措施或未经审批的，扣20分 安全措施不全面或无针对性或未落实，扣5分 安全专项方案无针对性的扣10分 无书面安全技术交底扣10分 交底针对性不强或不全面或未履行签字扣5分 | 20 |  |
| 3 | 安全检查 | 无安全检查制度或安全检查无记录扣10分 检查出安全隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-5分 对重大安全隐患整改通知书所列项目未如期完成扣15分 | 20 |  |
| 4 | 安全教育 | 无安全教育制度扣15分 新入场工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6-8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 不懂本工种安全技术操作规程的扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定年度培训考核或考核不合格的扣5分 | 20 |  |
| 5 | 其他安全措施 | 未按要求及时办理安全监督登记的扣15分 未建立班前安全活动制度，扣10分，班前安全活动无记录，扣2分 未经培训从事特种作业或未持证上岗的，扣4分 无现场安全标志布置总平面图或未按平面图设置安全标志，扣5分 | 20 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |

二、文明施工检查标准

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场围挡 | 有可设置围挡条件的未设置扣10分，设置不完全的扣5分 无设置围挡条件的未设警戒线的扣10分，不完整的扣5分 | 10 |  |
| 2 | 封闭管理 | 能实施封闭式施工的施工现场进出口无大门的扣4分 无门卫和无门卫制度的扣3分 门口未设置企业标志的扣3分 | 10 |  |
| 3 | 施工场地 | 道路不畅通的扣5分，无排水设施、排水不通畅的扣4分 无防泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分 工地有大面积积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 车辆未及时冲洗的扣3分，未建立冲洗台账或不齐全的扣1-3分 | 10 |  |
| 4 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放设置名称标牌的扣4分 堆放不整齐的扣3分 未做到工完场地清的扣3分 易燃易爆物品未分类存放的扣4分 | 10 |  |
| 5 | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的扣8分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 | 10 |  |
| 6 | 现场防火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 | 10 |  |
| 7 | 治安综合治理 | 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3～5分 | 8 |  |
| 8 | 施工现场标牌 | 大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分 无安全标语，扣5分 | 8 |  |
| 9 | 生活设施 | 厕所不符卫生要求，扣4分；无厕所随地大小便，扣8分 食堂不符合卫生要求，扣8分；无卫生责任制，扣5分 不能保证供应卫生饮水的，扣8分 无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分 生活垃圾未及时清理的，扣3～5分 | 8 |  |
| 10 | 保健急救 | 无保健医药箱的扣5分 未开展卫生防病宣传教育的，扣4分 | 8 |  |
| 11 | 社区服务 | 无防粉尘、防噪音措施的扣5分 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 | 8 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |

三、施工用电检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的扣20分 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5分 | 20 |  |
| 2 | 接地与接 零 保 护 系 统 | 工作接地与重复接地不符合要求的扣7分 未采用TN-S系统的扣10分 专用保护零线设置不符合要求的扣5～8分 保护零线与工作零线混接的扣10分 | 10 |  |
| 3 | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分 开关箱（末级）无漏电保护器或保护器失灵，每一处扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处扣2分 电箱内无隔离开关每一处扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣5分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5 分 闸具损坏、闸具不符合要求的或电箱下引出线混乱的每一处扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 | 20 |  |
| 4 | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分 | 10 |  |
| 5 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分 电杆、横担不符合要求或线路过道无保护的每一处扣5分 架空线路不符合要求的扣7～10分 未使用五芯线（电缆）的扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的10分 电缆架设或埋设不符合要求的扣7～10分 | 15 |  |
| 6 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝的扣10分 | 10 |  |
| 7 | 交配电 装 置 | 配电室内配电屏的正面操作通道宽度不小于1.5m，前面及两侧操作通道不小于1m，配电室的高度不小于3m，不符要求扣3分； 配电屏（盘）装没有功、无功电度表，电流、电压表，短路、过负荷保护装置和漏电保护器，各配电线路编号并标明用途标记的扣3分； 配电室未有电工值班、维修制度、禁令标志牌的扣3分； 未设置砂箱等绝缘灭火材料扣2分 | 5 |  |
| 8 | 用电档案 | 无临时用电安全技术方案的扣10分 无地极阻值摇测记录或无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 | 10 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |

四、园林硬质景观检查标准

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 无施工方案的扣10分，施工方案无审批手续的扣5分，针对性不强的扣3-5分； 现场地下管线未正确注明标志或无实地交底记录扣5分； 施工方案中，对周边建筑物可能出现的沉降和裂缝倒塌等事件无事先预防措施的扣5分； | 20 |  |
| 2 | 基础施工 | 浅基础施工对软土、泥泞地段、未进行加固或渍淤处理的，扣5-10分 深基础施工中未掌握挖土深度和宽度，以致过浅和过窄的，扣5-10分； 桩基础施工中，打桩位置，打桩深度未按设计要求进行的，扣5-10分； 坐凳、假山边缘有锋利不符合要求的扣3-5分 临边栏杆未经过专业认证扣5-10分 | 25 |  |
| 3 | 建筑施工 | 挖土或吊运作业时，有人员进入作业半径内扣5分； 对降水影响区域内的建筑物、地下构筑物以及地下管线未采取保护措施扣10分； 没按设计方案进行基础施工扣10分 | 25 |  |
| 4 | 假山施工 | 施工人员未进行安全教育、安全技术交底的扣3分； 山脚石未垫平、垫实的，扣3分 施工现场未根据有关条件搭设架子和防护栏的扣3分 各山石间未紧密咬合的，扣3分 待胶合山石未涂上水泥砂浆，未能及时相互贴合、支撑捆扎固定的，扣3分 | 15 |  |
| 5 | 引排水及其他安全措施 | 未按施工规定引水或做好排水设置的扣5分 未对周边建筑成品、园林植物进行相关保护的扣5分 未按施工安全方案做好安全保护措施的扣5分 | 15 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |

五、园林绿化施工检查标准

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前准备 | 开工前编制施工计划书没有安全技术措施，扣5分； 大型及重点绿化工程没有编制安全施工组织设计，扣5分； 未向施工人员进行安全技术交底的，扣5-10分 | 20 |  |
| 2 | 栽植前准备 | 未对场地内地下管线或隐蔽物做安全预处理的，扣3分； 起苗时，未穿戴劳动防护器具的，扣3-5分； 装运苗木时，树冠未绑扎的，扣3-5分； 汽车装运时，根部未放在车头位置的，树冠未倒向车尾的，苗木未叠放整齐的，树身与后车板接触处未用软物衬垫并固定的，扣5-10分； 栽植前整体修剪，未戴劳动防护器具的，扣3-5分 | 20 |  |
| 3 | 苗木栽植 | 栽植时，未穿戴劳动防护器具的，扣5-10分； 大树、名木古树移植时，没有制定技术方案的，扣5-10分； 设定支撑时，支撑与树木扎缚处未用软质物衬垫，扣3-5分 支撑设立不稳，摇晃的，扣3-5分 | 20 |  |
| 4 | 树木养护 | 1.生长势好：生长量超过该树种该规格的平均生长量。 2.叶片健壮: ａ)、叶片正常落叶树叶大而肥厚,针叶树针叶健壮，在正常条件下，不黄叶不焦叶、不卷叶、不落叶、叶上无虫粪、虫网。 ｂ)、被虫咬的叶片最严重的每株在5%以下（含5%下同）。 3.枝干健壮: a）、无明显枯枝死叉，枝条粗壮，过冬枝条已木质化。 b）、无蛀干害虫的活卵、活虫。 c）、介壳虫最严重处，主干主枝上平均每100cm有一头活虫以下（含１头，下同）较细枝条平均每33cm长，在5头活虫以下，株数都在2％以下。 d)、无明显的人为损坏，绿地内无堆物、堆料，圈栏等。 e)、树冠完整美观，分枝点合适，主侧枝分布均称、数量适宜，内膛不乱，通风透光，绿篱、整型植株等应枝叶茂密，光满无缺，花灌木开花后必须进行修剪。 4.缺株在2%以下(包括2%下同)。 | 20 |  |
| 5 | 地被与草坪 | 施工前未按设计要求做好材料、场地和人工等准备的，扣3-5分； 对土壤未按规定要求进行测定扣3-5分，未对土壤进行消毒，消毒过程中未戴劳动防护器具的扣3-5分 植物材料的运输过程中未按有关规定操作，使其有较严重的损伤的，扣3-5分； 栽植时未对土壤进行深翻，未清除石块的扣3-5分，栽植后未浇足水分的，一周内发现表土干裂的，扣3-5分。 | 20 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |

六、施工机具检查标准

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 机械技术状况良好，工作能力达到规定要求。不符合要求扣3-5分； 机具、车辆清洁、紧固、润滑、调整、防腐不符合要求扣3-5分； 零部件、附属装置和随机工具完整齐全，不符合要求扣3-5分； 设备使用维修记录资料齐全准确，不符合要求扣3-5分。 | 20 |  |
| 2 | 起重吊装 | 起重机吊装作业无安全专项方案，方案无经上级审批或方案针对性不强各扣5分；无机械进场验收记录或记录不齐全扣3-5分 起重机无超高和力矩限制器扣3分，吊钩无保险装置扣3分；起重机未取得准用证和起重机安装后，在使用前未经验收各扣5分； 起重扒杆无设计计算书或未经审批，扒杆组装不符合设计要求各扣8分，扒杆使用前未经试吊扣3分； 起重钢丝绳磨损，断丝超标扣8分，滑轮不符合规定扣4分，缆风绳安全系数小于3.5倍扣6分，地锚埋设不符合设计要求扣3分。 吊点、指挥和地耐力不符合要求各扣3分； 起重作业中被调物体重量不明就吊装的、有超载作业情况的、每次作业前未经试吊检验的各扣3分； 作业人员要系安全带或安全带要牢靠悬挂，人员上下有专设爬、斜道，结构吊装要设置防坠落措施，不符一项扣3分。 | 20 |  |
| 3 | 土木平刨机 | 平刨安装后无验收合格手续，扣3分 无护手安全装置，扣3分，传动部位无防护罩扣3分 未做保护接零、无漏电保护器，各扣3分 无人操作时未切断电源的扣3分 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的，平刨和圆盘锯两项扣5分 | 20 |  |
| 4 | 修剪机械 | 传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护档板及月牙罩，不符合要求扣2分； 锯类要设有松口刀（分料器）不符合要求的扣2分； 操作未使用单向电动开关的扣2分 外壳未有有效接地或接零及未安装漏电保护器，不符合要求的扣2分； 橡皮电线有破损的，扣2分。 | 10 |  |
| 5 | 气瓶 | 各类气瓶应有明显色标和防震图，不得在露天暴晒，不符扣3-5分； 乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5米，不符要求扣3-5分； 乙炔气瓶在使用时未装回火防止器的扣3-5分； 皮管没有用夹头紧固的，扣3-5分； 操作人员未持有效证件上岗操作，扣3-5分 | 20 |  |
| 6 | 水泵 | 未做保护接零、无漏电保护器的各扣3分； 保护装置不灵敏、使用不合理的扣4分； 电线破损扣3分。 | 10 |  |
|  | 合计得分 |  | 100 |  |